北京邮电大学

硕士研究生学位论文开题报告

学    号:

姓    名:

学    院:

专业(领域):

研究方向:

导师姓名:

攻 读 学 位:

年 月 日

| 论文题目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 选题来源 |  | 论文类型 |  |
| 开题日期 |  | 开题地点 |  |
| 一、立题依据（包括研究目的、意义、国内外研究现状和发展趋势，需结合科学研究发展趋势来论述科学意义；或结合国民经济和社会发展中迫切需要解决的关键科技问题来论述其应用前景。附主要参考文献目录）（不少于800字） （一）研究背景 随着人工智能在边缘计算场景的普及，对能效和实时性的要求日益苛刻。现代计算系统普遍基于传统的冯诺伊曼架构[1]，在此架构中处理单元（CPU）与存储单元（Memory）有着物理分离，数据与指令共享同一数据总线，计算过程依赖于二者在处理器与存储器间的不断往复。然而，随着半导体工艺的演进，处理器性能的增长速率显著超越了存储器的数据访问速率，两者间的性能鸿沟，即广为人知的“内存墙”[2]问题，日益显著。这一瓶颈导致处理器在大量时钟周期内处于空闲等待状态，极大地限制了系统在数据密集型应用中的实际性能。因此，突破冯诺伊曼架构的固有局限，实现计算范式革新，已成为学术界与工业界迫切需要解决的关键科学问题。 为从根本上消解数据搬运带来的高昂开销，存内计算（In-Memory Computing, IMC）作为一种颠覆性的计算范式被提出[3]。存内计算的核心思想是利用存储阵列本身的物理定律（如欧姆定律与基尔霍夫定律）来原生地执行计算，使数据在存储单元内部即被处理。通过在数据所在地执行大规模并行的模拟域乘法累加（MAC）运算，存内计算架构有望彻底消除或极大减少数据搬运，从而在能效比和吞吐率上实现数量级的提升，这对于加速深度神经网络等计算密集型任务具有至关重要的必要性[4]。这种计算与存储的深度融合，展现出了实现数量级能效比和吞吐率提升的巨大潜力，被认为是后摩尔时代[5]延续算力增长的关键技术之一。 然而，存内计算架构的实现面临着严峻的设计困难，存内计算系统是一个深度耦合的混合信号系统，其最终性能是器件物理、模拟电路、数字架构和算法协同作用的复杂结果。设计者必须在模拟计算的固有挑战（如噪声、非线性、器件偏差导致的精度损失）与外围电路的巨大开销（如ADC/DAC的功耗与面积）之间进行艰难权衡[6]。此外，不同的存储技术（如SRAM, RRAM[7]）和阵列架构（如异构设计）的选择，使得存内计算的设计空间极其庞大且高度复杂。 目前，存内计算的设计流程在很大程度上依赖于设计者的经验直觉与手动的“试错”式迭代。一个高效的存内计算系统是器件、电路、架构和算法多尺度协同优化的结果。然而，当前的设计流程在很大程度上依赖于人工试错或经验设计，这一方面导致研发周期长、成本高昂，另一方面也使设计极易陷入“局部最优解”，难以在功耗、面积、精度和速度等多个相互冲突的关键指标（PPA-P: Power, Performance, Area, Precision）[8]之间找到全局最优的权衡。 造成这一困境的部分原因在于，现有的仿真与评估工具链存在明显的局限性，无法满足存内计算系统性设计空间探索（Design Space Exploration, DSE）[9]的需求。首先，以SPICE (Simulation Program with Integrated Circuit Emphasis) 为代表的电路级仿真器，虽然能够提供晶体管级的“黄金标准”高保真度，但其代价是极端的计算复杂性。NeuroSim[10] 、 MNSim[11] 等工具则构建了一个“自底向上”的分析模型，允许设计者配置器件参数、电路模块（如阵列、ADC/DAC、Sense Amplifier）和架构参数（如Tile组织、互连网络），进而快速估计出整个神经形态计算系统的功耗、面积和延迟。然而，这些工具的核心局限性在于它们本质上是评估器，而非优化器。具体而言，使用NeuroSim或MNSim时，设计者必须首先手动定义一个完整且具体的设计点。例如，设计者需要预先确定阵列规模、ADC的类型、输入激活的精度等上百个参数。这些工具随后会根据内建的经验模型或解析模型，计算出该特定设计的性能指标。这个过程本身并未自动化设计空间探索。 综上所述，当前领域内存在一个明显的“工具链断层”：SPICE过于精细和缓慢，无法用于架构探索；而NeuroSim/MNSim等架构评估器又过于依赖人工输入和手动迭代，无法实现真正的系统性优化。所以，构建一个能够自动化探索设计空间、系统性衡量设计标准并量化评估架构权衡的统一框架极为重要，这个框架需要依赖数学依据和协同优化算法，兼顾设计层级的多样性，从而优化存内计算的设计过程，解决当下的设计困境。 - 研究意义 本项目旨在构建一个系统化的存内计算设计与评估框架，其核心意义在于推动存内计算领域的设计方法从经验驱动向模型驱动的转变。 在学术层面，本研究提供了一个具有兼容性、可对比评估的存内计算架构设计框架。当前存内计算硬件原型的研发高度依赖特定工艺和应用的专门调优，其设计过程往往缺乏可复现性与可迁移性。本框架将提供一个标准化、可量化的设计空间评估平台，使研究者得以在统一基准下，对不同器件技术、电路拓扑与架构方案进行系统性的效能评估与对比，通过使用该框架，科研人员有潜力发掘出超越人工直觉的跨层级协同设计最优解，从而加速存内计算领域的理论创新与科学发现。 在产业应用层面，本研究提供了一种基于多目标优化算法的存内计算架构设计优化系统。存内计算系统作为一种复杂的混合信号系统，其高昂的非经常性工程成本和极长的设计周期是阻碍其商业化落地的主要障碍。本研究工作实质上是为新兴的存内计算领域提供关键的电子设计自动化（EDA）工具。该框架通过高抽象层次的性能、功耗、面积及精度（PPA-P）建模与快速评估，能够在流片前对架构决策进行充分验证与迭代优化，极大降低因架构失配导致的流片失败风险。这不仅能显著缩短产品上市周期，还将使针对特定应用的定制化芯片优化设计成为可能，为企业在边缘计算与人工智能芯片市场的激烈竞争中构筑差异化优势。 （三）国内外研究现状和发展趋势 当前，全球范围内针对存内计算的研究，在硬件原型创新之外，已逐步聚焦于如何解决其复杂的设计空间探索难题。现有的仿真与评估工具链在抽象层次上存在明显断层，无法独立支撑系统性的设计优化。 在抽象层次的低端，以SPICE为代表的电路级仿真器，虽能提供晶体管级的“黄金标准”精度，但其极高的计算复杂度使其仅适用于单元电路或关键路径的验证。根据清华大学的研究，仅一个512×512规模的RRAM交叉阵列的SPICE仿真就可能耗时超过2小时[12]，而完整的神经网络模型往往包含成百上千个此类阵列，导致整体仿真时间难以接受[13]。因此，SPICE仅适用于局部电路或关键路径的验证，无法胜任架构级的快速设计空间探索任务。 在抽象层次的高端，以NeuroSim和MNSim为代表的架构级评估器得到了广泛应用。这些工具通过构建“自底向上”的层级化分析模型（通常涵盖器件、阵列、处理单元、芯片等多个层级），能够根据用户输入的架构参数（如交叉阵列规模、ADC/DAC精度、数据流策略等）快速估算系统的功耗、性能和面积指标。例如，MNSIM 2.0[14]支持细粒度流水分析，并能对多种主流存算一体架构（如PRIME、ISAAC）进行行为级建模；而DNN+NeuroSim[15]系列则以其高器件可配置性著称，能够细致地模拟RRAM、PCM等多种器件的非线性、扰动及周期间变化。 现有仿真器能够基于统一的评估标准，对不同架构、电路及器件进行客观的性能评估与比较，进而辅助实现设计空间的探索与优化。然而，为使存算一体架构仿真器在未来能更精准地服务于芯片设计，仿真器的开发工作必须与芯片设计实践紧密协同、同步发展[12]。此外，当前各类存算一体仿真工具往往功能专攻一点，彼此之间尚未形成有效的联动与集成。此外，这些工具的根本局限在于其本质上是“评估器”而非“探索器”。它们能够对设计者手动定义的特定设计点进行分析，但无法自动在庞大的设计空间中搜索最优解，设计空间的遍历仍高度依赖人工经验与迭代，效率低下。 认识到这一局限性，国内外一个关键的研究动向是将高层评估器与自动化搜索算法相结合，以实现真正的自动化设计空间探索。例如，有工作开始尝试将NeuroSim/MNSim作为“适应度函数”（Fitness Function）[16]，并在其外层封装启发式搜索算法。来自北大的研究团队设计出了SEGA-DCIM [17]框架，该框架明确采用了多目标遗传算法（MOGA）[18]来自动探索数字CIM的设计空间，以平衡面积、功耗和延迟的权衡。类似地，其他研究也已验证了贝叶斯优化（Bayesian Optimization）或强化学习（Reinforcement Learning）等算法在导航高维、非线性的设计空间的有效性[19][20]。此外，来自沙特阿拉伯的研究者创新性地提出了CIMNAS [21]框架，更是将这种协同设计思想从硬件DSE扩展到了神经架构搜索（NAS）[22]领域，实现了硬件架构与神经网络模型的“联合优化”。 然而，这些新兴工作在证明可行性的同时，也凸显了本研究的创新性与必要性。目前这些自动化框架的普遍局限在于其紧耦合和低灵活性。它们通常将特定的搜索算法与特定的评估器的内建模型进行硬编码绑定。这种一体化的解决方案导致其可扩展性较差。 综上所述，目前存内计算设计方面，尚未出现一个能够自动化辅助设计决策的仿真工具。国内外研究现状表明存内计算设计正从手动迈向自动，其可行性已获初步验证。但现有的自动化工具普遍缺乏灵活性和模块化设计，无法适应存内计算技术快速迭代的创新需求。因此，当前领域迫切需要一个松耦合的、具有扩展性和多样性的系统性优化框架，该框架应允许设计者自由插拔自定义的组件模型与多样的搜索算法。本研究旨在构建这样一个通用化平台，以填补当前工具链在灵活性和可扩展性上的关键空白。 （四）参考文献 [1] D. Ielmini and H.-S. P. Wong, "In-memory computing with resistive switching devices," Nature Electronics, vol. 1, pp. 333-343, 2018. [2] A. Gholami, Z. Yao, S. Kim, C. Hooper, M. W. Mahoney, and K. Keutzer, "AI and Memory Wall," IEEE Micro, vol. 44, no. 3, pp. 33-39, May-June 2024, doi: 10.1109/MM.2024.3373763. [3] N. Verma et al., "In-Memory Computing: Advances and Prospects," IEEE Solid-State Circuits Magazine, vol. 11, no. 3, pp. 43-55, Summer 2019, doi: 10.1109/MSSC.2019.2922889. [4] Z. Sun, S. Kvatinsky, X. Si, et al., "A full spectrum of computing-in-memory technologies," Nature Electronics, vol. 6, pp. 823-835, 2023, doi: 10.1038/s41928-023-01053-4. [5] J. Xie, Y. Zhou, M. Faizan, et al., "Designing semiconductor materials and devices in the post-Moore era by tackling computational challenges with data-driven strategies," Nature Computational Science, vol. 4, pp. 322-333, 2024, doi: 10.1038/s43588-024-00632-5. [6] A. Guo, X. Chen, F. Dong, et al., "34.3 A 22nm 64kb Lightning-Like Hybrid Computing-in-Memory Macro with a Compressed Adder Tree and Analog-Storage Quantizers for Transformer and CNNs," in *2024 IEEE International Solid-State Circuits Conference (ISSCC)*, 2024, pp. 570-572. [7] A. Guo, X. Chen, F. Dong, et al., "34.3 A 22nm 64kb Lightning-Like Hybrid Computing-in-Memory Macro with a Compressed Adder Tree and Analog-Storage Quantizers for Transformer and CNNs," in *2024 IEEE International Solid-State Circuits Conference (ISSCC)*, 2024, pp. 570-572. [8] S. Kaul, "Techniques for Optimizing Power, Performance, and Area (PPA) in Digital Design," European Journal of Computer Science and Information Technology, vol. 13, no. 41, pp. 111-120, 2025. [9] B. Boroujerdian, Y. Jing, D. Tripathy, A. Kumar, L. Subramanian, L. Yen, V. Lee, V. Venkatesan, A. Jindal, R. Shearer, and V. J. Reddi, "FARSI: An Early-stage Design Space Exploration Framework to Tame the Domain-specific System-on-chip Complexity," ACM Transactions on Embedded Computing Systems, vol. 22, no. 2, art. no. 31, pp. 1-35, Mar. 2023. [10] X. Peng, S. Huang, Y. Luo, et al., "DNN+ NeuroSim: An end-to-end benchmarking framework for compute-in-memory accelerators with versatile device technologies," in 2019 IEEE International Electron Devices Meeting (IEDM), 2019, pp. 32.5.1-32.5.4. [11] L. Xia, B. Li, T. Tang, et al., "MNSIM: Simulation platform for memristor-based neuromorphic computing system," IEEE Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems, vol. 37, no. 5, pp. 1009-1022, 2017. [12] 朱振华, 朱昱, 汪玉, 等, "面向忆阻器存算一体架构的仿真器设计：综述与展望," 微纳电子与智能制造, vol. 3, no. 2, pp. 42-49, 2021. [13] J. Jiang, Y. Duan, and Z. Jin, "Boosting the Performance of Transistor-Level Circuit Simulation with GNN," in Proceedings of the 30th Asia and South Pacific Design Automation Conference, 2025, pp. 114-120. [14] Z. Zhu, H. Sun, K. Qiu, et al., "MNSIM 2.0: A behavior-level modeling tool for memristor-based neuromorphic computing systems," in Proceedings of the 2020 Great Lakes Symposium on VLSI, 2020, pp. 83-88. [15] X. Peng, S. Huang, H. Jiang, et al., "DNN+ NeuroSim V2.0: An end-to-end benchmarking framework for compute-in-memory accelerators for on-chip training," IEEE Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems, 2020, arXiv: 2003.06471. [16] O. Kuzenkov and G. Kuzenkova, "Identification of the Fitness Function using Neural Networks," Procedia Computer Science, vol. 169, pp. 692-697, 2020. [17] H. Diao et al., "SEGA-DCIM: Design Space Exploration-Guided Automatic Digital CIM Compiler with Multiple Precision Support," in 2025 Design, Automation & Test in Europe Conference (DATE), 2025, pp. 1-7. [18] T. Murata and H. Ishibuchi, "MOGA: multi-objective genetic algorithms," in Proceedings of 1995 IEEE International Conference on Evolutionary Computation, 1995, pp. 289-294, doi: 10.1109/ICEC.1995.489161. [19] Y. He, Q. Gui, and J. Luo, "An efficient parallel multi-fidelity multi-objective Bayesian optimization method and application to 3-stage axial compressor with 144 variables," Aerospace Science and Technology, vol. 150, p. 109235, 2024. [20] S. Tiwari et al., "Geometry of Neural Reinforcement Learning in Continuous State and Action Spaces," arXiv:2507.20853, 2025. [21] O. Krestinskaya, M. E. Fouda, A. Eltawil, and K. N. Salama, "CIMNAS: A Joint Framework for Compute-In-Memory-Aware Neural Architecture Search," IEEE Transactions on Circuits and Systems for Artificial Intelligence, 2025, doi: 10.1109/TCASAI.2025.3617422. [22] B. Zoph, V. Vasudevan, J. Shlens, and Q. V. Le, "Learning Transferable Architectures for Scalable Image Recognition," in *2018 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, 2018, pp. 8697-8710, doi: 10.1109/CVPR.2018.00907. |  |  |  |

二、研究内容和目标（说明课题的具体研究内容，研究目标和效果，以及拟解决的关键科学问题。此部分为重点阐述内容）（不少于2500字） （一）研究内容 本研究的核心内容是构建一个多层次、系统化的异构存内计算评估框架，该框架由以下三个研究内容构成： 1. 基础模型与仿真器构建 本研究的第一个核心内容是构建一个高抽象层次的模型库。此模型库不是对底层物理机制的复现，而是对存内计算系统中关键组件的宏观行为与关键约束的数学表征，及其如何受到关键设计参数的影响。此模型库将作为后续所有仿真和优化工作的基础数据库，其内容必须包含以下三个不可或缺的组成部分： （1）器件级紧凑（约束）模型： 此模型是整个评估框架的最低层基石，其核心是为上层架构提供器件的代价表征。我们将首先建立基于等效电路的读操作能耗模型，例如，基于欧姆定律的简约模型，该模型将读操作能耗与器件在不同阻态下的阻值、读电压和读时间（脉冲宽度）直接关联。对于写操作，我们需要构建一个基于脉冲积分的高精度能耗模型。这是因为新型非易失性存储器（如RRAM, PCM）的编程过程（Set/Reset）通常是累积效应，其状态（电阻）的变化是施加的脉冲序列（电压、宽度、数量）的函数。此模型必须能够捕捉这一编程过程的非线性特性，例如编程能耗与目标阻态之间的非线性关系。同时，一个高保真度的器件模型必须严肃对待变异性问题。我们将系统性地引入对器件电阻值统计分布的建模，以模拟工艺波动带来的影响。该模型的重要性在于，它不仅仅是一个仿真特性，更是向上层架构施加设计边界或约束的核心：器件的变异性将直接转化为模拟计算的“噪声”，从而限制上层架构所能达到的最高计算精度，并迫使架构设计者在性能和鲁棒性之间做出权衡。 （2）阵列级寄生效应量化建模： 在存内计算架构中，计算并非在理想的器件上完成，而是在一个由海量互连线构成的庞大网络上进行的。因此需要建立一个全面的阵列寄生效应量化模型。该模型将专注于由金属互连线引入的电阻（R）损耗和线间/线地耦合电容效应。这些寄生参数将共同作用，引发一系列复杂的信号完整性问题，例如信号串扰和电压衰减。因此，本模型将重点分析由导线电阻导致的IR Drop现象。在大型阵列中，距离驱动器最远的单元所承受的电压衰减最为严重，这导致施加到不同器件上的实际读/写电压不一致，从而严重恶化计算的均匀性和准确性，是计算精度的主要影响之一。我们将建立信号传输延迟与阵列规模（N×M）之间的参数化量化关系，因为阵列的RC延迟（如Elmore Delay）通常是决定宏单元工作频率或计算延迟的关键瓶颈，它随阵列规模非线性，甚至是平方级增长。 （3）外围电路黑盒模型： 在典型的存内计算系统中，外围电路——特别是ADC（数模转换器）和DAC（数模转换器）——的功耗和面积占比往往是压倒性的，尤其是在追求高精度计算时。因此，对它们进行精确且高效的建模至关重要。本研究将采用可插拔的“黑盒”组件方法学。我们将为ADC/DAC等关键组件定义一套标准化的功能与PPA接口。该黑盒模型的输入将是其架构级设计参数，例如位数和采样率。其输出则是该配置下的关键PPA指标，包括转换能耗、转换延迟和电路面积等。为了确保模型的实用性和可扩展性，本框架将支持通过标准化的文件来导入这些PPA数据。这些数据可以来源于厂商的数据手册，也可以来源于本团队自己的仿真数据。 （4）仿真器的开发： 基于上述三个核心模型库，本研究将着手开发一个完整的、可配置的仿真平台。仿真器的开发将严格遵循模块化和面向对象的软件工程思想。在技术选型上，我们拟采用混合编程的模式，以保证足够的仿真性能。该仿真平台的输入将是一个结构化（例如JSON, XML或YAML格式）的配置文件，该文件用于描述整个目标系统的架构，包括阵列的拓扑、所选用的器件模型、ADC/DAC黑盒模型的配置等。其输出将是结构化的PPA（性能、功耗、面积）报告以及详细的诊断数据（例如各组件的能耗/延迟占比）。我们将建立一套严格的验证流程，例如，将仿真器对小规模阵列的仿真结果与Hspice的精细仿真结果进行交叉比对，以量化并控制高层抽象所引入的仿真误差。 2. 优化问题定义与算法研究 本研究的第二个核心内容是一份对存内计算架构设计问题的形式化定义。我们将基于第一部分建立的模型库，将复杂的工程设计问题转译为一个精确的数学优化问题。这份“定义”将包括： （1）设计变量集与约束条件集 明确定义构成异构存内计算架构的完整设计空间，即所有可调的架构参数（如阵列拓扑、规模、精度配置、数据映射策略等），包括以下的主要参数：阵列拓扑与规模，包括子阵列的物理尺寸（M×N）、计算单元（PE）中子阵列的数量、层次化的互连结构等；精度配置，这是一个关键的异构变量，包括输入DAC的位数、存储单元的比特数（例如1-bit, 2-bit, 4-bit）、输出ADC的位数；数据映射策略， 包括神经网络的权重矩阵如何被切分和部署到物理的子阵列阵列上，这直接影响数据复用度、并行度和通信开销。 明确定义系统设计必须满足的所有边界条件，包括来自物理约束（如功耗墙、面积预算）和性能约束（如最低计算精度）的限制，物理约束是硬性限制，例如模型库的物理约束，如IR Drop导致的阵列规模上限，或来自外部的预算约束，如芯片的总功耗墙不能超过10W，总面积不能超过50mm²。性能约束是功能性限制，例如对于特定的神经网络应用，系统输出的信噪比（SNR）必须高于某一阈值，以保证最低计算精度。 （2）明确定义多目标函数 这是优化问题需要衡量的目标。不同的PPA（Power, Performance, Area）指标之间存在着天然且复杂的权衡关系，单一指标的优化往往以牺牲其他指标为代价。因此，我们将系统地明确定义系统需要优化的多个目标，并将它们精确地表达为设计变量的函数。这些目标函数共同构成了评估任一架构设计方案优劣的多元标准。主要的目标函数包括： 系统能效（TOPS/W）：这是存内计算架构最核心的优势指标，衡量每瓦特功耗所能完成的万亿次操作数。高能效是边缘侧部署人工智能计算的关键。该目标函数直接关联到数据搬运的减少程度、模拟计算的利用效率以及外围电路（尤其是高功耗的ADC）的开销。 吞吐量（TOPS）：衡量系统的峰值计算性能，即每秒可完成的万亿次操作数。它反映了架构的并行处理能力，与存内计算阵列的规模、工作频率以及数据流组织方式紧密相关。在高性能应用场景下，最大化吞吐量是首要目标。 处理延迟（Latency）：衡量系统完成单次推理或计算任务所需的响应时间。对于实时性要求苛刻的应用（如自动驾驶感知、工业控制），低延迟至关重要。延迟受到计算阵列的RC延迟、信号转换时间以及流水线深度等因素的显著影响。 芯片面积（Area）：衡量硬件实现的物理成本。面积开销直接决定了芯片的制造成本，并在许多受限于封装尺寸的嵌入式场景中是一个硬性约束。存内计算系统中，存储阵列、模拟前端和外围电路共同贡献了总面积。 这些目标之间存在着深刻的内部冲突。例如，追求极高的能效可能要求降低工作电压或使用低精度ADC，但这往往会牺牲计算精度和吞吐量；为了最大化吞吐量而扩大阵列规模，又会增加芯片面积和布线延迟，并对能效产生负面影响。因此，本研究的优化问题本质上是在多维目标空间中寻找一个平衡的帕累托最优解集，而非单一的“最优”点。通过形式化地定义这些相互竞争的目标，我们的优化框架将能够系统性地揭示这些权衡关系，并引导搜索算法找到在特定应用约束下最具竞争力的设计方案。 （3）最优化算法设计与实现 在完成了对设计空间、目标函数与约束条件的严格形式化定义后，我们面对的是一个极具挑战性的优化问题：高维度（源于大量离散与连续的设计变量）、多目标（多个相互冲突的PPA指标）、强约束（来自物理定律与设计规格），且其目标函数需通过仿真器评估，很可能呈现出非凸（Non-convex）特性。传统的梯度优化方法在此类问题上往往失效，因此，本研究将设计并实现一套分层、协同的混合优化算法策略，以高效、可靠地导航这一复杂的设计空间，具体的内容如下所述： 利用动态规划获得初始解：针对设计空间中具有显著序列决策特性的子问题，我们将探索并实现动态规划（Dynamic Programming, DP） 方法。该方法将专门用于求解在外围电路（如ADC类型、Buffer大小）配置固定的前提下，大型M×N神经网络权重矩阵在存内计算阵列上的最优切分与映射问题。我们将明确定义状态（如子矩阵的规模、位置）、决策（切分方式）以及状态转移方程，该方程将精确量化不同切分策略带来的“收益”（如数据复用度提升带来的能耗节省）与“开销”（如因切分引入的额外互连与控制开销）。在状态转移的每一步，算法都将严格校验由器件级和阵列级模型所施加的约束条件，例如，确保任何子阵列的瞬时工作电流不超过IR Drop安全上限，总面积不超过预算。尽管DP难以直接求解包含所有变量的全局优化问题，但其产出的解具有理论上的局部最优保证，价值显著：一方面，它可以为后续的全局搜索算法提供一个远超随机初始化的高质量起点，大幅缩短收敛时间；另一方面，它也可作为评估其他启发式算法搜索性能的基准（Baseline）。 启发式算法的探索与比较：要应对包含拓扑、精度、映射等所有变量在内的全局优化问题，DP会面临组合爆炸问题。因此，本研究的主体将探索并依赖强大的全局元启发式算法。我们计划实现并系统性地比较多种先进算法：遗传算法（Genetic Algorithm, GA），通过模拟自然选择，GA能有效在广阔空间中进行全局探索。我们将精心设计染色体编码方案，以同时表示离散（如阵列规模、ADC位数）和连续（如工作电压）变量，并设计相应的交叉、变异算子，以维持种群的多样性，避免早熟收敛；模拟退火（Simulated Annealing, SA），以其强大的局部搜索和逃离局部最优的能力而闻名。SA特别适合于在DP提供的优质初始解附近进行精细调优，寻找更优的帕累托解；基于代理模型的贝叶斯优化（Bayesian Optimization），鉴于仿真评估成本较高，贝叶斯优化通过构建目标函数的概率代理模型（如高斯过程）来指导采样，能以尽可能少的仿真次数逼近全局最优。这对于处理高保真度仿真器尤为高效。 生成适应度函数评估器：这些算法将以第一部分构建的仿真器作为核心的适应度函数评估器。一个多目标评估流程将被建立：对于搜索空间中的每一个候选架构，仿真器将输出其多项PPA指标；优化算法则以此为依据，在满足所有约束条件的前提下，驱动种群向帕累托最优前沿（Pareto Front） 进化。最终，本部分的产出将不是一个单一解，而是一组分布均匀的帕累托最优解集，清晰展现不同PPA指标间的权衡关系。这套融合了问题特性（DP）与全局搜索能力（元启发式算法）的混合优化策略，是本框架实现自动化、智能化设计空间探索的核心引擎，旨在从根本上提升存内计算系统的设计效率与质量。 - 自动化的系统设计与实现 本研究的第三个核心内容，是将前两部分的理论模型与优化算法工程化，最终交付一个软件系统原型。该系统旨在彻底改变当前依赖手工试错的存内计算设计流程，为设计者提供一个主动、智能、一体化的设计辅助平台。本系统采用经典的前后端分离的微服务架构，以确保模块化、可扩展性和易于维护。 系统前端设计注重用户体验，提供可视化的参数配置界面，用户可通过滑动条、下拉菜单等交互元素定义设计空间和约束条件。任务监控中心配备实时进度可视化功能，采用ECharts图表库实现动态更新的帕累托前沿图，让用户能够直观观察优化进程。结果分析界面支持多维度的数据展示，包括交互式帕累托前沿、架构配置详情面板和性能对比雷达图，帮助用户深入理解设计权衡关系。 后端服务采用模块化设计，包含任务管理服务、模型库管理服务、优化算法服务和仿真评估服务四大核心模块。任务管理服务基于Celery实现分布式任务队列，支持多个设计任务的并行执行。模型库管理服务提供统一的器件参数查询接口，存储和管理不同工艺下的电路特性数据。优化算法服务包含算法调度器和参数调优器，能够根据问题特征自动选择最适合的优化策略。仿真评估服务则提供并行仿真引擎，支持多个设计点的高效评估。 在数据存储方面，系统采用多级存储架构，使用PostgreSQL存储元数据，TimescaleDB处理时间序列仿真数据，Redis作为缓存系统，MinIO负责大型模型文件和结果报告的存储。系统接口设计完善，内部定义统一的模型调用规范和算法插件接口，外部提供完整的RESTful API文档支持，同时兼容SPICE网表、Verilog等标准格式的数据导入。 系统部署采用Docker容器化方案，支持水平扩展和负载均衡，能够根据计算需求动态调整节点数量。关键服务采用主备模式确保系统可靠性，并集成Prometheus和Grafana实现全方位监控。通过这一完整的软件系统实现，本研究不仅实现了存内计算设计流程的自动化，更重要的是建立了一个开放的研究平台，支持不同技术路线的快速验证和比较，显著提升了存内计算架构的设计效率和研究水平。 在非功能性设计方面，系统着重考虑性能、可靠性和可扩展性。性能优化包括采用多级缓存策略，对频繁使用的模型数据和仿真结果进行缓存，减少重复计算；实现并行仿真评估，支持多个设计点的并发计算；使用增量式优化策略，允许用户在已有优化结果基础上继续探索。可靠性保障通过完善的异常处理机制实现，包括任务执行状态的自动保存和恢复，避免因系统故障导致的工作丢失；建立资源监控和限制机制，防止单个任务耗尽系统资源；实施数据完整性校验，确保输入输出数据的准确性和一致性。 （二）研究目标和效果 我们旨在达成的最终效果是使架构设计师在面对繁杂的设计选项时，能够摆脱当前依赖领域经验、耗时耗力且易出错的试错式设计流程，具体分为以下三个方面: （1）在基础建模层面，我们致力于建立一套高保真度的跨层级模型，能够快速且精确地量化各类架构决策的全局影响，相较于传统建模方法精度提升50%。 相较于现有基于简化假设的评估工具，我们的模型通过深度融合器件物理非理想性（如导电细丝涨落）、阵列寄生效应（如IR Drop的非线性分布）及外围电路的实际开销，实现了对系统关键指标更精准的预测。初步目标是将关键PPA指标（如能效、计算精度）的模型预测误差，相较于NeuroSim等现有主流评估工具的典型结果，降低50%以上。这将使设计者在早期阶段就能科学地评估如“采用4位ADC与6位ADC”或“使用32x32阵列与64x64阵列”等决策对系统级能效、性能、面积和计算精度的多维度、跨层级影响，为后续优化奠定可靠的量化基础。 （2）在优化算法层面，我们的目标是实现全自动的设计空间探索与方案生成，与传统设计方法相比用时缩短70%。 这一目标的实现，并非通过简单的算法加速，而是源于对设计空间探索范式的根本性变革。当前的设计流程中，工程师需要手动设置数百个参数组合，并进行逐个仿真评估，这个过程不仅耗时数周甚至数月，且极易因人类的认知局限而陷入局部最优。我们的系统将整合多种先进的元启发式算法（如多目标遗传算法、贝叶斯优化），它们能够智能地在高维、非线性的设计空间中并行导航，自动避开无效区域，直接聚焦于有潜力的解决方案。这使得设计师能将宝贵的时间从繁琐的参数调试中解放出来，转而投入到更高层次的架构创新和决策分析中，从而大幅提升整体研发效率，显著缩短存内计算芯片的设计周期。 （3）在系统开发层面，我们的目标是开发一个具有高易用性、可扩展性与可维护性的软件系统，需要支持90%的参数配置，保证 SLO（SLO - Service Level Objective，服务等级目标 ）在99.5%。 系统的易用性目标是通过精心设计的用户交互流程和智能辅助功能来实现的，旨在让用户专注于架构设计本身，而非工具的使用。系统覆盖从项目创建、参数配置、任务监控到结果分析的完整工作流。通过组件化、向导式的交互设计，即使是存内计算领域的新手研究人员，也能在30分钟内完成第一个设计任务的配置与启动。界面将内置丰富的工具提示、上下文帮助和设计原则说明，确保用户对每一个配置参数的意义和影响有清晰的认知，能在任务提交前快速检查参数组合的合理性与一致性，提前规避明显的配置冲突，将用户的配置错误率降低80%以上。通过建立覆盖指标（Metrics）、日志（Logs）和链路追踪（Traces） 三位一体的可观测性体系，达成SLO目标。通过监控关键业务指标（如API响应时间、任务队列长度、错误率）和系统资源指标（如CPU、内存使用率），运维团队可以实时掌握系统健康状态，并设置预警告警，在潜在问题影响用户之前主动介入。这为维持高SLO提供了数据驱动的决策依据。 - 拟解决的关键科学问题 - 存内计算系统跨层级模型建模问题： 如何构建一个从器件物理、电路特性到系统架构的统一建模框架，在保证仿真效率的前提下实现对非理想效应的高精度刻画。该问题的核心矛盾在于模型精度与计算效率的权衡：晶体管级SPICE仿真虽能精确捕捉寄生效应与器件非线性，但计算开销使其无法支撑系统级探索；而现有高层模型为提升速度过度简化，无法反映物理约束对系统性能的根本性限制。本研究需探索新的模型抽象方法，建立既能表征关键物理约束（如IR-drop引起的电压衰减、器件变异导致的精度损失），又能保持快速评估能力的跨层级参数化模型。 - 存内计算架构设计的混合变量多目标优化建模： 如何将复杂的存内计算系统设计问题形式化为一个结构清晰的混合整数非线性规划问题。该问题的难点在于设计空间的高维性与异构性：系统包含离散变量（如ADC架构选择、存储单元类型）、连续变量（如工作电压、时序参数）及复杂的约束条件（如电流密度限制、面积预算）。本研究需要识别影响系统PPA（性能、功耗、面积）的关键设计变量与约束，建立准确的数学描述，将工程设计问题转化为可计算的多目标优化模型，为自动化探索奠定理论基础。 3. 高维约束空间下的高效多目标优化算法设计 如何在包含复杂约束的高维混合变量空间中，高效可靠地搜寻全局帕累托最优解集。传统优化算法在处理此类问题时面临维度灾难与约束满足的双重挑战：一方面，设计变量维度高且类型混合，导致搜索空间巨大；另一方面，物理约束的复杂非线性使得可行域结构复杂。本研究需要开发专门的元启发式算法或改进现有多目标优化算法，使其能够智能处理混合变量与复杂约束，在有限计算预算内获得分布良好的帕累托最优解，为设计者提供丰富的优化方案选择。

三、研究方案设计及可行性分析（包括：研究方法，技术路线，理论分析、计算、实验方法和步骤及其可行性等）（不少于800字） （一）研究方法与技术路线 本研究将采用一种自顶向下形式化定义与自底向上参数校准相结合的跨层级研究范式。我们简化了了从底层物理机制（如RRAM的导电细丝动力学）开始进行全尺度建模的方法，因为它不适用于系统级的快速迭代。相反，我们选择以成熟的开源架构级仿真器作为仿真基准，以实现简约、精确且可自动优化的目标。 1. 多层次建模与精度验证阶段 本阶段致力于建立兼顾精度与效率的跨层级模型体系。首先，我们将采用模块化建模策略，为ADC/DAC、存储阵列、感知放大器等核心组件开发参数化的行为级模型。这些模型将通过统一的JSON接口进行定义，支持用户灵活配置位数、采样率、功耗、面积等20余个关键参数。特别地，针对新型非易失存储器，我们将建立基于脉冲积分理论的写操作能耗模型，准确描述编程过程中的非线性特性。 在阵列级建模方面，我们将构建基于分布参数电路的寄生效应模型。该模型采用分段线性化方法，精确表征IR Drop、信号串扰、RC延迟等效应与阵列规模（从32×32到1024×1024）、布线拓扑、工艺节点（28nm-7nm）的量化关系。通过建立Elmore延迟模型与阵列规模的函数关系，我们能够快速评估不同架构下的时序特性。 为确保模型准确性，我们将建立严格的三级验证体系：第一级使用Hspice对基准单元（32×32阵列）进行精细仿真，提取单元电阻、寄生电容、噪声系数等底层参数；第二级利用本团队积累的超过100组实测数据对模型进行交叉验证；第三级通过与NeuroSim、MNSim等成熟仿真器的对比测试，系统验证我们提出模型在精度和效率方面的优势。 2. 优化问题建模与形式化阶段 在已验证的模型基础上，本阶段将复杂的工程设计问题转化为精确的数学优化问题。我们将从三个维度构建完整的优化模型： 在设计变量方面，我们定义了一个包含离散变量和连续变量的混合空间。离散变量包括ADC架构选择（逐次逼近型、Flash型等）、存储单元类型（SRAM、RRAM、PCRAM）、数据映射策略等；连续变量包括工作电压（0.6V-1.2V）、时序参数、阵列规模等。总计涵盖5大类、超过30个设计参数。 在目标函数方面，我们建立了四目标优化体系：系统能效（TOPS/W，0.1-100TOPS/W）、吞吐量（TOPS，1-1000TOPS）、处理延迟（1ns-1ms）和芯片面积（0.1-100mm²）。这些目标之间存在复杂的权衡关系，需要通过多目标优化方法求解帕累托最优解集。 在约束条件方面，我们基于物理模型构建了完整的约束体系，包括电流密度上限（由电迁移效应决定）、面积预算（由芯片成本决定）、精度阈值（由应用需求决定）等硬约束，以及温度范围、信噪比要求等软约束。这些约束条件确保了优化结果的实际可行性。 通过这种形式化建模，我们将存内计算架构设计问题表述为一个包含30+维度、4个目标、10+约束的混合整数非线性规划问题，为后续的自动化优化奠定理论基础。 3. 智能优化算法设计与系统开发阶段 针对高维混合变量的复杂设计空间，本阶段将开发专门的优化算法体系。我们设计了一个分层优化框架：在顶层，采用多目标遗传算法（NSGA-III）进行全局探索，通过自定义的染色体编码方案同时表示离散和连续变量；在中层，使用模拟退火算法对遗传算法发现的优质区域进行精细搜索；在底层，基于高斯过程的贝叶斯优化负责高效导航，通过构建代理模型减少昂贵的目标函数评估次数。 为提高搜索效率，我们引入了多种创新机制：首先，设计自适应参数调整机制，根据种群多样性指标动态调整交叉率和变异率；其次，开发约束处理专家系统，通过可行性规则和随机排序法处理复杂约束；最后，建立缓存数据库，存储历史评估结果，避免重复计算。 在算法实现层面，我们将开发专门的并行评估引擎，支持在计算集群上同时评估数百个设计点。针对存内计算问题的特性，我们还将设计领域知识引导的初始化策略，利用电路理论中的缩放定律和架构设计经验，生成高质量的初始种群，加速算法收敛。 我们计划通过系统性的算法对比实验，从收敛速度、解集质量、计算开销等维度评估各种算法的性能，最终形成能够高效处理存内计算特定优化问题的算法体系。目标是在1000次函数评估内找到覆盖90%帕累托前沿的高质量解集。 通过这三个阶段的递进实施，本研究将建立从理论建模到工程实践的完整技术链条，为存内计算设计提供系统化的解决方案。 （二）可行性分析 在现有研究中，目前国内外已有大量的工作正在进行，Spice、NeuroSim等工具的出现，证明评估与仿真这一基础任务是可行的，最优化算法也已经在其他领域中被广泛使用，可以引入到存内计算设计领域。 在研究基础方面，导师团队在存内计算与器件仿真领域有研究积累，熟悉SPICE与架构问题，本人（学生）具备计算机专业背景和Python/C++软件工程能力，适合承担仿真器开发与优化算法实现的工程任务。本团队拥有丰富的科研经验，在半导体物理、电子工程等领域积累了大量专业知识，有能力应对可能出现的技术挑战。在阵列方面有海量的芯片可以支撑建模，通过测试可以得到数据以及支持测试结果，进行验证或作为模型驱动。

四、本研究课题可能的创新之处（不少于500字） - 系统级跨尺度的模型建模 当前存内计算评估领域陷入两难：底层的SPICE物理仿真虽准，但其巨大的时空开销使其在系统级探索中完全不可行；而顶层的架构级仿真器（如IMAC-SIM）为了追求速度，又往往过度简化，无法捕捉关键物理效应如何非线性地影响上层架构的计算精度与能效。本研究的创新在于另辟蹊径：我们不试图自底向上地复现复杂的物理机制，而是自顶向下地构建一套 表征约束的模型，即它专注于通过高效的数学形式，刻画底层物理效应向上层架构传递的设计边界（如最大阵列规模、最小精度需求等）。 - 明确最优化问题并数学求解 系统性地将异构存内计算的设计空间，形式化为一个包含高维变量、强物理约束、多重优化目标（PPA、精度）的复杂数学优化问题（如混合整数非线性规划MINLP）。这种形式化的定义是实现“自动化设计”的理论前提。它将研究的重点从如何构建一个被动的仿真器转向了如何构建一个主动的求解器，为解决组合爆炸空间下的全局寻优这一关键科学问题奠定了基础。 - 自动化设计指导系统 我们希望解决从仿真数据到设计洞察的知识提取问题。传统的仿真器只提供设计分析（例如输入设计，输出PPA），而本系统旨在提供指导。基于第二点的形式化求解，本系统将集成自动化探索算法，为用户提供的不再是单一的PPA数据点，而是一个帕累托最优的解集。更重要的是，系统将通过自动化的瓶颈分析（如“当前设计的能效主要受限于ADC功耗”），将数据反向转译为可执行的决策。这种从“计算-验证”到“约束-求解-指导”的根本性转变，是本研究区别于现有存内计算评估工具的核心创新所在，真正旨在将设计者从繁琐的试错循环中解放出来。

五、研究基础与工作条件（1.与本项目相关的研究工作积累基础 2.包括已具备的实验条件，尚缺少的实验条件和拟解决途径）（不少于500字） （一）与本课题相关的研究工作积累基础 团队基础： 导师及研究团队在存内计算架构、新型存储器件（RRAM）以及电路级仿真领域已有一定的研究积累，熟悉存内计算设计流程中的关键痛点，并能够给出学术级和产业级的指导建议。这为本课题提供了坚实的指导和经验支持。 本人（学生）具有计算机专业背景，具备扎实的Python/C++软件工程能力 和算法基础。这对于承担本课题中的核心任务，即对现有仿真器开发，实现模型和算法优化是必备技能。 文献基础： 已对存内计算仿真工具（如NeuroSim, MNSim ）、优化算法（如元启发式算法、DP ）以及器件模型进行了的文献调研。 数据基础：本团队有海量的芯片可支持测试数据，数据维度广、可信度高，涵盖通用和定制芯片，可以支撑算法的开发和结果校验。 （二）已具备的实验条件 1. 软件条件 仿真器基础： 可访问NeuroSim、MNSim 等开源仿真器源码，作为本课题的基准平台，可使用Spice等工具用于执电路级校准 所需的精细仿真，有完整的开发与算法环境。 2. 硬件条件： 本实验室拥有非常完善且先进的制造平台，可以对系统进行实际上的效果检验。 3. 尚缺少的实验条件和拟解决途径 现有的外围电路数据开源不足，没有成熟的数据集，可能需要调研具体的厂商数据；目前已有测试平台，但是需要进行更多的测试工作，获得测试数据，拟进行准备。

学位论文工作计划

| 时间 | 研究内容 | 预期效果 |
| --- | --- | --- |
| 2026.01-2026.03 | 搜集相关文献和技术报告 | 明确研究方向和技术难点 |
| 2026.04-2026.06 | 做实验，进行一系列测试 | 完成系统搭建与问题明确 |
| 2026.07-2026.09 | 建模与仿真分析 | 完成算法设计与实现 |
| 2026.09-2026.12 | 整理研究数据，准备毕业论文 | 初步完成研究内容 |
| 2027.01-2027.06 | 编写毕业论文，准备毕业答辩 | 顺利完成答辩 |

| 评 定 小 组 成 员 | 姓 名 | 职 称 | 导师类型 | 单位名称 | 职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 导师意见： |  |  |  |  |  |
| 导师（签名）： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 开题报告小组意见： |  |  |  |  |  |
| 组长（签名）： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 学院意见（签章）： |  |  |  |  |  |
| 负责人： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |